电力监控系统网络安全等级保护定级报告

一、定级对象描述

（一）责任主体

电力监控系统于2022年12月由南京南瑞继保电气有限公司负责部署，目前河津国京新能源开发有限公司邵家岭光伏电站负责运行维护，邵家岭光伏电站是该系统的安全主管部门，河津国京新能源开发有限公司为该系统的定级责任单位，承担系统的网络安全和数据安全保护责任。

（二）定级对象构成

河津国京新能源开发有限公司安全防护的总体原则为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。

电力监控系统根据业务的重要性分为生产控制大区和管理信息大区。其中生产控制大区分为控制区（又称安全区I）和非控制区（又称安全区II），管理信息大区包括安全区III、安全区IV。河津国京新能源开发有限公司具有1套监控设备，电力监控系统均使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现与其他网络的安全隔离。

电力监控系统主要部署在安全区I、安全区II。区域边界部署有防火墙，不仅实现系统边界的划分，也通过加密装置实现双向身份认证、数据加密和访问控制，且采取严格的接入控制措施，仅有经过授权的节点才被允许接入网站，保证了业务系统接入的可信性。气象服务器与互联网之间部署有防火墙，可实现对网络攻击、入侵的监测和隔离，保障系统运行时的稳定与业务数据的安全。

该信息系统服务于该单位内部，业务主要包含：该系统为光伏发电系统，系统可以实现数据合理性检查、异常数据分析、事件分类等，能够灵活设定历史数据存储周期，具备事故告警和预告告警功能。事故告警信息包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护动作信号，预告告警信息包括设备变位、状态异常信息；可动态显示系统采集的开关量和模拟量、系统计算量和设备技术参数，这些功能都保证了系统的完全可靠和稳定运行。

（三）承载业务

电力监控系统是计算机及其相关的和配套的设备、设施构成的，是按照一定的应用目标和规则对生产产区一些设备的运行情况进行数据采集、加工、存储、传输、检索等处理的系统。

（四）承载数据

该定级对象承载的数据主要为升压站监控数据，包括主变保护数据、线路保护数据、远动通信数据、站内设备运行参数等，系统所涉及数据均为一般数据，无重要数据和核心数据。

（五）安全责任

按照网络安全法的相关要求，此次备案的电力监控系统的网络安全保护义务由电力监控系统单位履行，日常网络安全工作由我单位电力监控系统部门负责落实，河津国京新能源开发有限公司负责人王兆力（身份证号码：211303199005200439）为直接负责的主管人员。

二、安全保护等级确定

（一）业务信息安全保护等级的确定

1、业务信息描述

该定级对象承载的数据主要为升压站监控数据，包括主变保护数据、线路保护数据、远动通信数据、站内设备运行参数等。

2、业务信息受到破坏时所侵害客体的确定

该业务信息遭到破坏后，所侵害的客体是：公民、法人和其他组织的合法权益。

3、业务信息受到破坏时对侵害客体的侵害程度的确定

该系统业务信息遭到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害。

4、业务信息安全保护等级的确定

依据业务信息受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度，确定业务信息安全保护等级为第二级。

表一  业务信息安全保护等级矩阵表

| 业务信息安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第二级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全或地区安全、国计民生 | 第四级 | 第五级 | 第五级 |

（二）系统服务安全保护等级的确定

1、系统服务描述

该定级对象为电力监控系统，是计算机及其相关的和配套的设备、设施构成的，是按照一定的应用目标和规则对生产产区一些设备的运行情况进行数据采集、加工、存储、传输、检索等处理的系统。

电力监控系统服务对象为本单位内部办公人员。

系统服务范围：本单位。

系统服务对象：本单位内部办公人员。

2、系统服务受到破坏时所侵害客体的确定

该系统服务遭到破坏后，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益。

3、系统服务受到破坏时对侵害客体的侵害程度的确定

该系统的系统服务受到破坏后，可能会导致电力监控、数据采集与监控、报警等日常工作不能正常开展，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害。

4、系统服务安全保护等级的确定

依据系统服务受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度确定系统服务安全保护等级为第二级。

表二 系统服务安全保护等级矩阵表

| 系统服务安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第二级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全或地区安全、国计民生 | 第四级 | 第五级 | 第五级 |

（三）安全保护等级的确定

定级对象的安全保护等级由业务信息安全保护等级和系统服务安全保护等级较高者决定，最终确定电力监控系统的网络安全保护等级为第二级。

| 定级对象名称 | 安全保护等级 | 业务信息安全保护等级 | 系统服务安全保护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力监控系统 | 第二级 | 第二级 | 第二级 |

单位（盖章）

2026年 5 月 19 日